| # 屋宇署 | 認可人士及註冊結構工程師作業備考 | 181 |
| --- | --- | --- |

升降機槽內的臨時架牆平台

臨時架牆平台常建於興建中樓宇或建築物的升降機槽內，作為架設升降機槽的工作台，或墜下建築材料及雜物碎片的墜台。

2.	這類平台以往曾因損毀而倒塌，使工人賠上性命。此外，平台損毀亦造成其他嚴重意外，導致建築工人多處受創。

3.	有關這些平台的安全，乃受《建築地盤（安全）規例》的條文規管。此外，根據《工廠及工業經營條例》（第59章）的規定，僱主有責任確保工作地點安全及安全措施充足。由於意外頻生，勞工處認為有必要立即實施更嚴厲的管制，以保障在這些平台上工作的工人。

- 凡在升降機槽內設有臨時架牆平台的建築地盤，勞工處會根據《工廠及工業經營條例》第7(4)條的規定，向承建商發出法定通告，要求採取下列特別措施：

| (a) | 建築地盤的升降機槽內的每一臨時架牆平台，必須由認可人士或註冊結構工程師正式設計。認可人士或註冊結構工程師擬備的圖則，必須載有所有必要的平台細則及規格，並須存放在地盤，以便工廠督察查閱； |
| --- | --- |
| (b) | 升降機槽內的每一臨時架牆平台，必須按照認可人士或註冊結構工程師擬備的圖則築設，並由適任人士負責監工。該適任人士乃由建築地盤的註冊承建商根據《建築地盤（安全）規例》聘任的。各平台的建造日期及監工人士的姓名均須記錄在案。有關記錄亦須備於地盤內，以便工廠督察查閱； |
| (c) | 拆除升降機槽內臨時架牆平台前，須由適任人士進行風險評估，清拆工程亦須在其監督下進行； |
| (d) | 清除堆積於升降機槽內臨時架牆平台上的物料時，或拆除該平台期間，必須設置適當的防墮裝置，而工人亦必須加以採用； |
| (e) | 採取措施，確保沒有物料擲下、傾倒或拋落升降機槽內的臨時架牆平台上，除非認可人士或註冊結構工程師把該平台設計作此用途；及 |
| (f) | 積存在升降機槽內臨時架牆平台上的物料，須定期清理。 |

- 有關上述安全規定的進一步資料，可參閱以下文件：

| (a) | 《工廠及工業經營條例》 —第6A條有關僱主的一般職責；及 |
| --- | --- |
| (b) | 《建築地盤（安全）規例》 —第VA部有關工作地點、棚架的安全規定。 |

- 本署已向註冊承建商發出內容相若的作業備考。

建築事務監督余黎青萍

| 檔 號 | ： | L/M 18-92 to BD GR/ACT/11 |
| --- | --- | --- |
| 初 版 | ： | 1995年10月(助理署長／法律及管理) |
| 編入索引 | ： | 臨時架牆平台 平台 |