| # 屋宇署 | 認可人士及註冊結構工程師作業備考 | 185 |
| --- | --- | --- |

吊船

“吊船”是利用起重裝置懸於大廈或建築物，可由起重機械操縱升降的棚架或工作平台，並包括所有操作這類棚架或工作平台及確保其安全必備的起重機械、起重裝置、平衡重、壓載、斜撐、其他支架，以及整個機電儀器。

2.	興建或維修樓宇時，會廣泛採用吊船。過去曾因吊纜折斷或操作機件欠缺適當保養，以致發生嚴重及致命意外。

3.	為加強管制，勞工處制訂了《工廠及工業經營（吊船）規例》。該規例適用於使用任何載人的吊船的工業經營。有關規例已於1995年7月1日起實施，但第17條則於1996年1月1日才生效。

4.	本作業備考就使用吊船的基本安全措施提供一般指引。

構造及保養

5.	吊船的構造必須堅穩，有足夠的支承，且保養良好。

6.	吊船須達一定長度，闊度最少為440毫米。為防工人失足，吊船周圍必須設置適當的護欄，高度在900毫米與1 150毫米之間，踢腳板的高度不得少於200毫米。

安裝

7.	只有鋼纜方可用作升降及懸吊吊船，懸吊點與大廈或其他構築物的表面必須保持適當水平距離，以免相碰。當吊船完全載重時，任何斜撐上的平衡重重量，不得少於用以均衡平衡重突出部分負重所需重量的3倍。除兩條吊纜外，吊船的每個懸吊點亦須設有安全纜連自動安全裝置，萬一吊纜或任何控制吊船升降的機件發生故障，仍足以承托吊船。

8.	架設、拆卸及改裝吊船，只可在合資的人監督下進行。

吊船上的工人

9.	吊船上的工人最少要有18歲，並持有證書，證明已完成勞工處處長認可，或由吊船的製造商或本港代理商提供的訓練。在吊船上的工人均須繫上背套式安全帶，其收緊牽索須緊扣於一條獨立救生繩，或吊船設備的固點之上。

測試及檢驗

10.	吊船須經合資格的人檢查才可使用。此外，無論在使用前，或經過大修、重新安裝、調校、故障、倒塌、或日曬雨淋而可能影響其穩固程度時，均須由合資格的檢驗員進行負重測試及徹底檢驗。

11.	要確保吊船安全運作，定期測試及檢驗是不可或缺的。任何檢查、檢驗或測試的最近期證明書或報告副本，須展示在吊船的當眼處。

安全操作荷載

12.	為免超出負荷，吊船須標明每次可承受的安全操作荷載及可載的最高人數。為易於識別，每一吊船應劃上標記，以便與其他同類工作平台區分。

其他參考資料

13.	如需進一步資料，可參閱下列文件：

(a)	《工廠及工業經營條例》

–	第2條關於工業經營的定義，以及第6A和6B條關		於僱主和僱員的一般責任；及

(b)	《工廠及工業經營（吊船）規例》。

建築事務監督余黎青萍

| 檔 號 | ： | L/M 18-92 BD GR/ACT/11 |
| --- | --- | --- |
| 初 版 | ： | 1995年10月(助理署長／法律及管理) |
| 編入索引 | ： | 吊船 |