| 屋宇署 | 認可人士及註冊結構工程師作業備考 | 305 |
| --- | --- | --- |

##### 在商業樓宇提供育嬰間設施

本作業備考鼓勵在私人商業樓宇內（工作場所如辦公室除外）設置育嬰間，並就有關設施訂定指引。認可人士宜建議委託人根據本作業備考的指引，於商業樓宇內提供育嬰間設施。

育嬰間

- 育嬰間是指一個設有輔助設備的房間，讓為人母者在私人和適當的環境下，用母乳及／或奶瓶餵哺嬰兒以及替嬰兒換尿片。在大型發展項目中，育嬰間內可設有獨立的換尿片和餵哺嬰兒的地方、私人餵哺母乳地方、兒童玩耍地方等，方便使用者照顧同行的兒童。至於育嬰間的數目，須視乎樓宇的規模和用戶、訪客的需要而定。我們建議每幢樓宇最少提供一個育嬰間。

位置

- 育嬰間的位置應暢通易達，例如設在地面的育嬰間可由平坦的通路進入，或在樓宇上層的育嬰間經由位置方便的升降機上落。基於衞生原因，育嬰間應與廁所分開。此外，亦應避免廁所的臭氣傳入育嬰間。

- 應在樓宇內的當眼處展示清晰的育嬰間方向標誌。附錄A載有餵哺嬰兒和為嬰兒換尿片的標誌牌，以供參考。

育嬰間的面積和布局

5.	在設計育嬰間時，應特別留意人類工程學（包括人體高度、手位距離等）的布局需要、家具和裝置應安放的位置，以及殘疾人士所需的移動空間。就設計供一位授母乳的母親使用的育嬰間而言，其面積最少要有大約5平方米(2.2米x2.2米)；如育嬰間內設有小間供授乳之用，則最少要有大約7.5平方米(3.4米x2.2米)。附錄B所載的圖1和2為標準設計，分別顯示供一位授母乳母親使用的育嬰間和設有授乳小間的育嬰間，以供參考。

一般設計規定

6.	在設計育嬰間時，應確保有良好的照明和通風，如設有衞生設備例如洗滌槽，則應符合《建築物（規劃）規例》（第123章附屬法例F）第36條的規定。為維持舒適的餵哺嬰兒環境，在設有育嬰間的樓宇，應特別留意育嬰間須保持最佳的環境溫度，並且符合有關樓宇的衞生規定（如適用的話）。

7.	育嬰間應符合家庭使用者的需要，適合兒童安全使用。為了安全和易於保養起見，育嬰間的內部飾面應小心選擇，避免採用銳邊和硬角設計。防滑地面和易於清潔的飾面，應盡量使用。

8.	授母乳母親的私隱十分重要，育嬰間應有適當的設備，顧及這方面的需要。如有足夠空間，可在育嬰間內設置以門或間隔分開的小間，讓母親餵哺母乳。此外，亦應展示適當標誌牌如“餵哺範圍，女士專用”，以示明只有女性才能進入該範圍。

9.	根據衞生署向授母乳母親蒐集的意見，為免正在授乳的母親因要為另一位使用者開門進入育嬰間而被打擾，育嬰間／餵哺範圍的門最好採用不能上鎖的設計，而這也回應了育嬰間／餵哺範圍上鎖可能會被濫用的顧慮。如有關的育嬰間／餵哺範圍只供一人使用，進入該範圍的門可採用上鎖款式，而鎖門裝置應有“使用中”字樣的顯示牌；如遇有緊急事故，該門鎖可以從外面開啟。

10.	以下是育嬰間應有的配套設施：

  - 讓使用者可以舒適地餵哺嬰兒的座椅／長椅；

  - 附有凸邊和可抹拭軟墊的更換尿片枱；

  - 洗滌槽連槓桿式水龍頭和梘液供應器；

  - 乾手設備，如紙巾供應機；

  - 廢物箱連鉸接式蓋板，以供丟棄尿片；

  - 冷熱水供應器(供奶瓶餵哺用) ；及

  - 安全鏡。

11. 	以下為可增加的配套設施：

  - 更換尿片軟墊用的消毒劑，例如感應式開關的酒精供應器；

  - 在座椅／長椅旁設置衣物掛鉤，方便授乳母親使用；

  - 小型側桌(供授乳母親放置個人物品或擠乳設備)；及

  - 電源插頭(供擠乳設備用)。

建築事務監督區載佳

檔號：	BD GP/BREG/P/45 (II)

初版：	2009年2月(助理署長／拓展1)

編入索引：	育嬰間

附錄A

(認可人士及註冊結構工程師作業備考 305)

育嬰間標誌牌範例

註：	標誌牌的文字必須清晰，例如列明“Babycare Room”／“育嬰間”的字樣。

(2009年2月)

關於育嬰間設施的設計規定，是與食物及衞生局、衞生署、政府產業署、建築署及房屋署合作擬備的。

建議在育嬰間安裝恆溫器，讓母親可按需要調校合適的溫度。

如有足夠空間，更換尿片枱／軟墊的位置，宜與牆壁成直角。有關位置的高度、活動空間和膝位，也應足以方便殘疾人士使用。

水龍頭和梘液供應器宜採用自動感應開關。

應採取措施防止幼兒觸及熱水供應器。