| 屋宇署 | 認可人士及註冊結構工程師作業備考 | 53 |
| --- | --- | --- |

提交建築工程竣工證明書

申請佔用許可證及提交記錄圖則和資料

提交建築工程竣工證明書

在建築工程完成時，應按照《建築物（管理）規例》第25條提交一份無建成新建築物的建築工程竣工證明書(表格BA14/14A)，或一份建成新建築物的建築工程竣工證明書(表格12/13)。雖然《建築物條例》沒有訂明處理此類證明書的法定時限，屋宇署一般會在28日內就表格14/14A作出回覆，表明已完成的工程是否獲接納，或需要修正的未完成事項。由於新建築物的竣工證明書和佔用許可證申請一般以表格BA12或13形式一同提交，因此根據《建築物條例》第21條，當局會在14日內一併處理。

2. 	如果新建的建築物或現存建築物的改動及加建工程的基礎工程及上蓋工程，均由同一個承建商負責，而擴展式地腳的基礎工程所挖掘的深度不超過4.5米時，該擴展式地腳及上蓋工程的竣工證明書可視乎情況，以表格BA12/13或單一表格BA14提交，而無須就擴展基腳工程的竣工另外提交表格BA14。

同時提交修訂建築圖則及申請佔用許可證

3. 	表格BA12/13有時會在提交修訂圖則審批的同時或相若的時間提交，這將使處理過程變得複雜。為配合表格BA12/13中的聲明：新建築物是按照已批准的圖則興建，建築事務監督認為認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師應早於申請佔用許可證之前提交並取得修訂圖則的批准。此外，在不違反《建築物條例》(第123章)及其附屬規例的條件下，與批准圖則有輕微的位置偏離是可以接受。

提交記錄圖則

4. 	假如原設計有數處改動，建築事務監督可按照《建築物(管理)規例》第46條，要求提交“新圖則”， 以顯示已完成的建築物。

5. 	然而，對於那些原建築圖則已經數次修訂並獲批准的工程，認可人士在申請佔用許可證時，應將一套建築圖則，綜合全部經建築事務監督批准的所有修訂一起提交，從而表明已完成的建築物。每一張此類的圖則上，都應該具有建築事務監督的簽署和附有日期的批准印章，或蓋有認可人士的印章，以其個人名義證明該圖則與建築事務監督在指定日期批准的圖則相同。為了減少紙張數量，建築事務監督可接受縮印比例不少於1:200的圖則。

6.	記錄圖則不應包含任何未經批准的修訂。

7.	此外，差餉物業估價署署長已要求，就所有新建成的建築物，須向他提供一套記錄圖則用作差餉估值。由於現時大部分記錄圖則都由電腦軟件製作，例如“AutoCAD”或“Microstation”，因此差餉物業估價署署長歡迎認可人士自願額外提供一套唯讀光碟，載有以“AutoCAD”或“Microstation”格式製成的記錄圖則軟副本。差餉物業估價署署長承諾該唯讀光碟及記錄圖則軟副本僅用於與估值相關的目的，且不會向其他部門或人士公開。如認可人士願意為使差餉物業估價署署長易於執行職務，可以在提交的資料內額外附加一套圖則與唯讀光碟（在正面標明“送交差餉物業估價署署長的圖則唯讀光碟”），一同提交到屋宇署，以轉送至差餉物業估價署署長。

提交建築物料及產品明細表

8. 	根據《建築物條例》，認可人士、註冊結構工程師、註冊岩土工程師以及註冊承建商有責任監督建築工程，包括建築物料的挑選和應用，並在完工時，證明已符合《建築物條例》內各項條款的要求。為加快處理佔用許可證的申請，建築事務監督可按照《建築物(管理)規例》第44條，要求提交建築物料及產品明細表，以確定在建造的過程中使用認可的建築物料及產品。

9.	該明細表應與佔用許可證申請一同提交。認可人士應在該明細表上確認並證明明細表中建築物料及產品的應用和性能符合《建築物條例》及其附屬規例的相關規定；註冊承建商亦應確認在建造的過程中使用該等建築物料及產品。除了經常使用的建築物料以外，該明細表應涵蓋任何沒有在經批准圖則中列明的物料及產品，當中會涉及結構完整性及建築物的消防安全，以及在《認可人士及註冊結構工程師作業備考》282規定的鑄鐵喉管及配件。明細表樣本載於附錄A。

10. 	適當情況下，在沒有建成新建築物的建築工程完成時(例如對現存建築物的改動及加建工程的項目)，亦應提交建築物料及產品明細表。

建築事務監督張孝威

| 檔 號 | ： | BD GP/BORD/10 (IV) BD GR/BORD/93(II) BD GR/OP/4/M BD GR/OA/177 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 初 版 | ： | 1978年7月 |  |
| 上次修訂版 | ： | 2006年8月 |  |
| 本修訂版 | ： | 2007年11月（助理署長／拓展1）（加入第2段） |  |
| 編入索引 | ： | 記錄圖則 建築物料及產品明細表 同時提交修訂建築圖則及申請佔用許可證 提交記錄圖則 提交建築物料及產品明細表 表格BA14 表格BA14A |  |

附錄A

(認可人士及註冊結構工程師作業備考 53)

認可建築物料及產品證明書

屋宇署檔號： 		         	_ 		日期：   		_

有關：				              		_

（地盤地址）

致建築事務監督：

A部（由認可人士核證）

1. 	本人（全稱）                                    為認可人士，確定上述建築工程指明使用認可的建築物料及產品。依照《建築物(管理)規例》第44條，本人正式簽署確認所附的建築物料及產品明細表（附件A.1及A.2）。

2.	本人現證明，所附明細表中列出的建築物料及產品，均為在相關建築物規例下的認可產品，本人對這些產品的應用和性能表示滿意。

_

認可人士簽署

註冊證明書編號：                             _

註冊有效期：                             _

B 部（由註冊承建商核證）

3. 	*本人/我們（全稱） 						 	 為

*註冊一般建築承建商/註冊專門承建商屬於**		        類別，現確認所附明細表中列出的認可建築物料及產品已被使用，並已正確地應用於上述建築工程。

_

註冊承建商指定為上述工程代理人姓名

_

簽	署

註冊證明書編號：                                         _

註冊有效期：                                         _

*	刪去不適用者

**	填寫專門工程類別分冊的名稱

(2005年12月修訂)

附件A.1

建築物料及產品明細表

有關 : 									_

（地盤地址）

(A)	耐火產品

| 建築產品 |  | 產品名稱 | 生產商名稱及產地 (城市及國家) | 耐火性能# (分鐘) |  | 符合相關建築物規例及作業守則 | 測試或評估報告詳情 |  |  |  |  | 備註/評論 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 完整性 | 隔熱性 |  | 實驗所認證機構名稱 | 實驗所/評估組織名稱 | 報告編號 | 測試/評估報告日期 | 有效限期 |  |
| a) 抗火門 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) 升降機外門 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) 防火玻璃 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) 牆/地板/幕牆等的擋火設施或密封系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) 其他(例如專利產品、防火捲閘等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 在適當時，須證明穩定性能。

* 在適當時，標明用於經批准圖則的相應圖例。

_________________________________

認可人士簽署

___________________

日	期

附件A.2

建築物料及產品明細表(續)

(B) 其他建築物料及產品

| 建築產品 | 產品名稱 | 生產商名稱 及產地 (城市及國家) | 符合相關建築物規例及作業守則 | 測試或評估報告詳情 |  |  |  |  | 備註/評論 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 實驗所認證 機構名稱 | 實驗所/評估組織名稱 | 報告編號 | 測試/評估報告日期 | 有效限期 |  |
| a) 玻璃欄障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) 鑄鐵喉管及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本人確認上述建築產品已按照規定進行測試或評估，現證明這些產品的應用和性能符合相關建築物規例。

___	_______________________________

認可人士簽署

___________________

日	期

(2005年12月修訂)