| # 屋宇署 | 認可人士及註冊結構工程師作業備考 | 77 |
| --- | --- | --- |

地下鐵路的防護措施

《鐵路條例》

《地下鐵路（收回土地及有關規定）條例》

《建築物條例》附表所列地區第3號

為保障地下鐵路（以下簡稱“地鐵＂）構築物安全和穩固，現已為地鐵定出“防護界線”，並已制訂一套建築／工程指引。防護界線內的範圍一般稱為鐵路保護區。這些地區被標明為《建築物條例》附表5中的附表所列地區第3號。附表所列地區第3號內的地鐵鐵路保護區所包括的範圍有：

(a) 	在編號MTR/G/1至3、MTR/RP/1至22、MTR/RP/25至27、MTR/RP/30至46、MTR/RP/50至55、MTR/RP/60至66及MTR/RP/101至170等圖則上所劃定的地區，而這些圖則的日期為1998年6月29日，並已由規劃環境地政局局長簽署及存放於土地註冊處；及

(b) 	在編號MTR/G/4、MTR/RP/23Rev.A、MTR/RP/24 Rev.A、MTR/RP/28 Rev.A、MTR/RP/29 Rev.A、MTR/RP/56 Rev.A、MTR/RP/57 Rev.A、MTR/RP/58 Rev.A、MTR/RP/59 Rev.A及MTR/RP/202至223等圖則上所劃定的地區，而這些圖則的日期為2002年5月29日，並已由規劃地政局局長簽署及存放於土地註冊處。

這些圖則的副本存放於屋宇署及地下鐵路有限公司（以下簡稱“地鐵公司＂），可供公眾查閱。

2. 	作為一般指引，防護界線通常是地鐵構築物外圍對開約30米，但假如某地段有部分位於該30米範圍之內，則整個地段均會包括在內。在地鐵站所在之處，防護界線所包括的範圍將更廣闊。關於鐵路路線確實位置的資料可直接向地鐵公司索取。屋宇署亦備有部分資料。

3. 	附錄A所載的指引適用於所有在附表所列地區第3號及任何將會加入附表所列地區的新增鐵路保護區內進行的所有建築工程（包括土地勘測工程及地下排水工程）。在這些範圍內進行的土地勘測工程及地下排水工程須受下文第9段所述的額外管制措施管制。

建築工程

4. 	根據中央處理安排，擬於防護界線內進行的建築工程，其圖則提交屋宇署後，將交由地鐵公司給予意見。根據《鐵路條例》第27條或《地下鐵路（收回土地及有關規定）條例》第15條，要求就保護地鐵制訂所需的措施。

5. 	在地鐵公司要求的情況下，認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師須監察有關地鐵構築物的移動及震盪情況。因應地鐵公司的要求，認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師須向地鐵公司提交一份監察資料報告。凡在防護界線內展開任何建築工程，認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師須直接通知地鐵公司，以便地鐵公司制訂適當的監察計劃。如發現任何不利情況，地鐵公司會立即通知有關人士。

6. 	其他必須在建築地盤內進行的監察工作（例如：監察地下水位變動），均應由認可人士／註冊結構工程師／註冊岩土工程師指示負責有關地盤的註冊承建商執行。註冊承建商應與地鐵公司保持定期聯絡，並在有需要的情況下互報監察記錄。

7. 	屋宇署署長可根據《地下鐵路（收回土地及有關規定）條例》第12條的規定，以書面授權地鐵公司職員進入任何位於防護界線內的建築地盤以監察建築工程。另外，環境運輸及工務局局長亦可根據《鐵路條例》第24條的規定發出此類通告。

毗鄰地鐵通風塔的建築物開口

8. 	對於毗鄰／貼近地鐵通風塔的物業，其設計及改動均受一定程度的限制，以減低由火焰或煙霧造成污染的可能性。因此，認可人士及註冊結構工程師不應把建築物的任何開口位置，例如可開啓或固定式窗戶、門道、建築物通風系統入風或排風口，以及類似構件，設置於接近地鐵通風塔口5米以內範圍，不論此類通風塔是否為獨立式裝置或作為建築物的一部分。如地鐵通風塔所排放的氣體經疏導後，不會因自然對流影響建築物開口，有關距離可縮減至2.5米。

土地勘測工程及地下排水工程

9. 	在附表所列地區第3號進行土地勘測工程須事先取得批准和同意。有關人士應提交《建築物（管理）規例》第8(1)(l)條所訂明的圖則，並依照附錄A所載的指引擬定建議書。如有關人士欲就土地勘測工程申請同時取得批准和同意，應參照《認可人士及註冊結構工程師作業備考》225。在附表所列地區第3號內進行的地下排水工程亦受《建築物條例》的全部條文管制。

建築事務監督張孝威

| 檔 號 | ： | BD GP/BORD/67 BD R&L/29/78 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 初 版 | ： | 1981年4月 |  |
| 上次修訂版 | ： | 2004年3月 |  |
| 本修訂版 | ： | 2005年12月(助理署長／支援)（修訂第5及6段，以加入“註冊岩土工程師”） |  |
| 編入索引 | ： | 地下鐵路的防護措施 附表所列地區第3號 |  |

附錄A

(認可人士及註冊結構工程師作業備考77)

評估土木工程建設／建築發展項目

對地下鐵路構築物及操作所引起影響的技術準則

A.	概述

所有在地鐵保護圖則上顯示的鐵路保護區範圍內興建新樓宇及進行新工程(包括公用設施)的建議，在獲得政府批准任何圖則及同意有關建築工程展開前，均須經政府特別審核。政府須就每項建議對現有鐵路及有關構築物(包括鐵路安全操作所需的所有工業裝置及固定裝置)所產生的影響作出個別評估，而每項建議均須符合下列技術規定，並且達到滿意的程度。

B.	鐵路地下構築物

1.	地盤平整工程／基礎工程

如果任何地盤平整或基礎或挖掘地庫等工程擬議在地鐵地下構築物(包括冷卻水管)的上方或毗鄰進行，則這些工程所產生的影響不得超出下列限制：

(a) 	因進行上述工程（包括填土、排水），以及因地基傳遞的額外荷載（包括施工時所產生的荷載）而加諸任何地下構築物的垂直或橫向壓力轉變，不得超過20千帕斯卡。

(b) 	因有關工程而導致的差動，對任何地鐵構築物(包括基座或路軌)所產生的最終影響，不得超過任何平面的1/1000，或對任何地鐵構築物(包括基座或路軌)所造成的整體移動，不得超過任何平面的20毫米。

(c) 	如果用示震器量度，在進行爆破（如獲准許）時，對任何鐵路構築物所引起的粒子移動的最高速度，不得超過每秒25毫米；在進行打樁或起樁工程或任何引起長時間震盪的類似工程時，則不得超過每秒15毫米。

(d) 	在鐵路地下構築物任何一點的3米範圍以內，不得進行打樁工程、基礎工程、鑽孔工程、水井工程、設置泥釘、排水斜管、岩石錨杆／銷釘或其他岩土裝置。

(e) 	如獲准許，錨杆的任何部分，須與地鐵構築物／裝置的任何部分距離超過3米，而錨杆固定長度的中心點與任何地下鐵路構築物／裝置的距離，須超過固定長度的兩倍。

2.	土地勘測工程

土地勘測工程計劃書須指出︰

(a) 	探土工程詳情及在有關地段內外的擬掘勘探洞、探井、坑道、實地測試或機械操作地點與地鐵構築物之間的比對位置；

(b)	鑽孔、探井或坑道的擬掘深度；

(c) 	挖掘鑽孔、探井及坑道（包括回填）、進行實地測試或安裝機械設備的施工方法說明；

(d) 	如須將鑽孔鑽至距離地鐵構築物最高點的3米深，則須提供施工方法說明，以檢查位於地鐵構築物任何一點的平面10米範圍內各鑽孔的垂直狀況；及

(e) 	須提供施工方法說明，以控制位於地鐵構築物任何一點的平面3米範圍內各地面孔洞的挖掘深度。

當局同時亦根據下述技術準則審核每份建議書：

(i) 	因土地勘測工程（包括實地測試工程，例如平板荷載測試、旁壓試驗或壓水試驗）或任何工程而加諸任何地鐵構築物上的垂直或橫向壓力的改變不得超過20千帕斯卡；

(ii) 	在任何地鐵構築物上，由引爆炸藥或機器碰撞地面或洞底所引起的人為震盪而導致粒子移動的最高速度每秒不得超過25毫米；

(iii) 	在任何地鐵構築物上，由可引致長時間震盪的撞鑽、鎚鑽或其他地盤工程而導致粒子移動的最高速度每秒不得超過15毫米；及

(iv) 在地鐵構築物任何一點的3米範圍內，不得進行挖掘鑽孔、探井或坑道的工程。

3.	公用設施的坑道

在未獲得政府經諮詢地鐵公司後給予批准的情況下，不得在鐵路保護區內挖掘公用設施的坑道。

4.	海事工程

在鐵路保護區內進行填海、挖泥、敷設管道、放錨或其他工程，均須在施工前先向政府提出申請，以獲得政府經諮詢地鐵公司後給予的批准。

C.	鐵路構築物的架空及地面部分

1.	棚架、廣告招牌及伸出物

在未獲得政府同意的情況下，不得在地鐵路軌平面任何一點的6米範圍內豎設高於路軌水平的棚架、工作台、廣告招牌或任何伸出物。該等工程如獲准在6米範圍內進行，承建商則須提供有效的防護措施，保護鐵路構築物。由於個別情況不同，該等工程可能須在地鐵的非行車時間進行。所有防護工程均須獲得政府特別批准。

2.	架空構築物

承建商在建造架空構築物時，亦須遵守第B.1(b)、B.1(c)、B.1(d)及B.1(e)段所載的規定。

3.	公用設施工程

(a) 	如電纜及喉管等設施須穿過地鐵架空構築物的上面或下面，有關的公用設施公司則須向政府呈交有關電纜及喉管的詳細資料和建造方法，以便申請特別批准，並且須在獲得批准後，方可施工。如電纜及喉管等設施須橫跨鐵路，則第C.1段的規定將會適用。

(b) 	如公用設施工程須在地面穿過地鐵路軌，有關公用設施公司須向地鐵公司申請批准。

4. 	固定式起重機器(塔式起重機、吊機及打樁／鑽探裝置等)的操作

(a) 	在地鐵路軌及／或地鐵地面構築物／裝置鄰近設置這類機器時，必須提供有效的措施，以保護地鐵構築物。由於個別情況不同，這些工程可能須在地鐵的非行車時間進行。所有防護工程均須獲得政府特別批准。假如政府認為這些機器的操作及擺放的位置可能危及地鐵的安全運作，便可能會就這些機器的操作及擺放的位置施加額外條件。

(b) 	除非獲得政府特別批准，否則起重機器吊臂擺動的圓弧範圍，不得侵入地鐵路軌及其地面構築物／裝置平面6米範圍內。

5.	移動式起重機器

如移動式起重機器(例如吊機、挖土機)在地鐵構築物平面6米範圍內進行操作，而機器的任何部分又高於地鐵路軌高度，則第C.4段的規定將會適用。

6.	維修保養街燈燈柱的標準

使用街燈維修車輛維修毗鄰地鐵路軌的街燈燈柱時，當燈柱的高度較地鐵路軌的高度為高，有關的工作設備放置的位置不可超越該燈柱最接近地鐵路軌的部分。假如在高於地鐵路軌1米的水平及離地鐵路軌不超過6米的範圍內操作有關的工作設備，第C.1段的規定將會適用。

7.	消防處車輛／警車

在發生緊急事故時，消防處車輛／警車如在毗鄰地鐵路軌或通風塔的地方運作時，必須遵守地鐵公司與有關機構所協議的緊急程序。

8.	物料的貯存

(a) 	除非獲得政府特別許可，否則不可在地鐵路軌及通風塔出口處平面6米範圍內貯存物料或貨櫃。

(b) 	除非獲得政府特別批准，否則不可在地鐵構築物平面6米範圍內貯存危險品或其他易燃物料。

9.	拆卸工程

假如擬於任何在地鐵地面構築物（例如入口、通風塔、配電分站、牽引配電分站、機房、高架鐵路構築物及地面路軌部分）上面或毗鄰的任何構築物（包括棚架、廣告招牌、用貨櫃改裝的辦事處及樓宇）進行拆卸工程，有關人士須為這些鐵路構築物提供有效的防護措施。有關人士須在展開工程前向屋宇署提交載有防護措施建議的拆卸工程建議書，以供屋宇署批核及同意。

檔號：《認可人士及註冊結構工程師作業備考》77

《註冊承建商作業備考》14

（2004年3月修訂版）