| # 屋宇署 | 認可人士及註冊結構工程師作業備考 | 179 |
| --- | --- | --- |

通道巷

通道巷，其正式名稱為污物清掃巷，屬城市街道網內的基本元素。過往，它們是從居所中清移廢物的通道；除此之外，實際上還具備基本的隔火功能。今天，這些巷道通常納入建築設計，提供照明、通風和逃生通道。此外，已建成的巷道往往是成為方便鄰里的行人徑。

2.  	本作業備考就私家通道巷的一般事宜提出意見。

通行權

3.		在某一特定發展項目中，當私家或部分私家通道巷用來符合《建築物條例》的規定（如照明和通風、走火通道和進出途徑）時，認可人士必須展示對該巷的永久或有效的通行使用權。該巷的完整性必須得以保持，以供擬建樓宇所有使用者使用。

走火通道和進出途徑

4.		如須提供出口路線時，除非能證明擬建樓宇的使用者對該巷擁有不受約束的通行權，否則將出口路線通往私家或 部份私家通道巷，是不可接受的。

5.		公共或私家的通道巷如被阻塞而無法改善進出情況或明顯殘破，將不獲接納為走火通道及進出途徑。

上蓋面積和地積比率

6.		如毗鄰的私家巷道由發展商擁有，而《建築物條例》未有對建議發展計劃訂出特定要求，建築事務監督會考慮接受納入該巷的面積在上蓋面積和地積比率的計算內。當該巷的法律地位根據通行使用權獲得清楚界定時，有關人士有必要根據《建築物（規劃）規例》第23(2)(a)條正式申請作出變通。

7.		如私家巷道的面積已被納入在上蓋面積和地積比率的計算內，在建築物竣工後，巷道不應被任何構築物阻塞。唯一的例外是，該構築物已獲批准，並已計入上蓋面積和地積比率內。

8.		一般來說，合併地盤為城市規劃帶來益處，也對發展商有利，而現有的巷道亦會因此消失和轉移位置。總的來說，如轉位的巷道只用作便利鄰里，而非特別用於建議發展上, 建築事務監督會考慮接受納入該巷的有關面積在上蓋面積和地積比率的計算內。

露天地方

9.		除《建築物（規劃）規例》第28(3)條所訂明的情況外，通道巷的面積不應納入《建築物（規劃）規例》第25條所規定的露天地方內。不論通道巷是否已被納入在上蓋面積和地積比率的計算內，此原則均屬適用。

改善和交還土地

10.  	通道巷如不合標準，有關人士應藉機加以改善。長遠目標是，當毗鄰地盤完全發展後，通道巷應可直行及其暢通無阻之闊度不應少於3米。

11.   除非另有訂明，否則根據《建築物（規劃）規例》第28條的規定，每幢住用建築物必須在後面或側面提供一條合適的通道巷。

12.		如有需要改善某巷道，而根據該發展計劃，該巷並非《建築物條例》所訂明的通道巷，則若業主將該巷道無償交還予政府，建築事務監督會考慮給予適當的地積比率和上蓋面積優惠。

13.		當業主交還土地作巷道擴闊之用時，業主必須向政府呈交圖則和承諾書，表明將圖則內塗有顏色的部分無償交還政府，並承擔鋪路、渠溝、排污、排水和照明（如適用）的費用。交還的地方不得豎設任何構築物。

建築事務監督余黎青萍

| 檔 號 | ： | BD GP/BREG/P/17 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 初 版 | ： | 1995年5月 |  |
| 本修訂版 | ： | 1995年11月 (助理署長／拓展)－ |  |
| 編入索引 | ： | 《建築物（規劃）規例》第23(2)(a)條 《建築物（規劃）規例》第28條 走火通道（巷道） 地積比率 通道巷 上蓋面積 |  |