| 屋宇署 | 認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考 | APP-130 |
| --- | --- | --- |

照明及通風規定　－　以效能表現為本的方法

屋宇署已完成一項有關建築物照明及通風規定的顧問研究。根據該顧問研究的結果，對於可居住的房間和住宅廚房依照《建築物（規劃）規例》第30、 31 和 32條所需配備的天然照明和通風，建築事務監督會接受下列的替代效能標準：

a)	天然照明

| 住用建築物的 房間類型 | 垂直採光系數 （在窗玻璃中心的測量值） |
| --- | --- |
| 可居住的房間 | 8% |
| 廚房 | 4% |

b)	自然通風

| # 住用建築物的 # 房間類型 | 每小時換氣次數 |
| --- | --- |
| 可居住的房間 | 1.5 （自然方法） |
| 廚房 | 1.5（自然方法）加上5（機械方法） |

- 建築事務監督會接受符合上述標準的方案。若申請達到上述的效能標準，當局會接受其變通《建築物（規劃）規例》第30、 31 和 32條的訂明規定。認可人士可用任何經適當核實和科學校驗的方法，證明已符合規定。為了協助認可人士在設計時採用上述以效能表現為本的方法，附錄A 和 B分別載有經簡化的評估方法和照明模擬校驗的指引。

3.	如項目的設計有部分是依照訂明規定，而部分依照第1段的效能標準，建築事務監督不會反對接受。就《建築物（規劃）規例》第31(2)條而言，底邊可在與外牆成不多於15度角的地方量度。

4.	在完成檢討新的替代效能標準的應用情況後，當局會考慮是否需要修改有關標準和取代現行的訂明規例。

5.	《認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考》APP-113不適用於新的建築方案，或2004年3月15日後提交的重大修改方案。

6.	對於改裝整幢現有工業大廈或其他類型建築物作辦公室用途的方案，如因現有大廈的原有設計所限而難以提供所需的天然照明和通風，若方案具備足夠的人工照明和機械通風以及具能源效益設計，並能在香港綠色建築議會授予的“BEAM Plus”認證就“能源使用”和“室內環境質素”類別在初步評估報告中達至40%水平，則要求就《建築物（規劃）規例》第30和31條給予變通的申請會獲正面考慮。給予豁免的其中一項條件是有關人士須在建築事務監督就該項目的表格BA 14發出確認回信後的3個月內，提交文件以證明該項目在“BEAM Plus”認證就“能源使用”和“室內環境質素”類別在最終評估中達至40%水平。

建築事務監督區載佳

| 檔 號 | ： | BD GP/BREG/P/42 BD GP/BREG/P/18/1(E) (IV) BD GP/BREG/P/18/1(G) (II) |
| --- | --- | --- |
| 本作業備考前稱《認可人士及註冊結構工程師作業備考》278 |  |  |
| 初 版 | ： | 2003年12月(助理署長／拓展1) |
| 上次修訂版 | ： | 2005年6月 |
| 本修訂版 | ： | 2010年9月(助理署長／拓展1) – 修訂第1、 2、4和5段加入第6段 |

“垂直採光系數”指照到建築物垂直面的照明度總量與來自整個天空在平面上瞬間的平面照明度的百分比（直接的日照不計在內）。該系數考慮了直接從天上來的光、周圍建築物的反射光以及高於或低於水平線的地面的反射光。